Санитарно-техническое оборудование для реабилитации инвалидов

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации

Скамья для мытья

Производитель: Чжаоквинг Дингху 
Медикал Эквипмент Фэктори (КНР)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим»

Модель: LK4010

Основные технические 
характеристики:

| Ширина сидения | 470 мм |
| --- | --- |
| Глубина | 300 мм |
| Высота сидения | 410-590 мм |
| Допустимая нагрузка | до 90 кг |

Скамья для ванны и душа без спинки, предназначена для ухода за больными в условиях стационара или в домашних условиях. Рама выполнена из анодированного алюминия и не подвергается коррозии. Резиновые наконечники на всех 4-х ножках препятствуют скольжению, не оставляя следов на поверхности и обеспечивают безопасность пациента. Сидение выполнено из высокопрочного полиэтилена с дренажными отверстиями для стока воды и покрыто бесцветным лаком. Высота сидения регулируется кнопочным фиксатором от 41-59 см с шагом 2,5 см. По бокам имеются отверстия для рук, для облегчения подъема со стула и его переноса.

Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

- Не допускать контакта изделия с нагревательными элементами, воздействию прямых солнечных лучей.

- Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ Р 51632-2000, стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологического действия медицинских изделий», «Сборник руководящих методических материалов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения». Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС CN.ИМ25.Д05312,  
срок действия с 07.07.2011г. по 07.07.2014г.

Регистрационное удостоверение ФС №2006/2500, 
рок действия с 28.12.2006 по 28.12.2016 г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления________________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29
Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя _____________________________

www.mega-optim.ru